Описание внешнего вида модели

Халат мужской Классика (тк.ТиСи), белый изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат прямого силуэта длиной до колена с центральной застёжкой на 5 петель и пуговиц.

На полочках располагаются нижние боковые накладные карманы, входящие в боковые швы. На левой полочке располагается нагрудный накладной карман. Входы в нагрудный и боковые карманы обработаны швом в подгибку с закрытыми срезами.

На спинке на уровне талии в боковые швы втачан пояс. Пояс закреплен на 1 пуговицу.

Воротник отложной «английский». В горловину спинки под воротник втачаны вешалка и размерная этикетка.

Рукава втачные одношовные, длинные. Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.